|  | Приложение № 1 к Порядку рассмотрения обращений по вопросу размещения оборудования сотовой связи на опорах наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности города Сочи |
| --- | --- |

- Требования к размещению технологического оборудования

- на опорах двойного назначения

- Общие положения

  - При размещении оборудования на опорах двойного назначения (далее - ОДН) должны обеспечиваться равные условия реализации прав владельцев оборудования независимо от их организационно-правовой формы и их правовых отношений с владельцем, балансодержателем или эксплуатирующей ОДН организацией. Любое ограничение, направленное на устранение конкуренции в связи с исполнением настоящих Требований, не допускается.

  - Размещение оборудования на ОДН допускается только на основании заключенных договоров владельцев оборудования с юридическим (физическим) лицом, в чьем законном владении (хозяйственное ведение, оперативное управление, аренда, иное) находятся ОДН.

  - Размещение ОДН, монтаж и подключение оборудования к сетям электропитания и связи должны быть выполнены в соответствии с проектной и рабочей документацией, разработанной с учетом действующих нормативных правовых актов и настоящих Требований.

  - Размещение и эксплуатация оборудования  на ОДН допускается при наличии у владельца оборудования необходимых разрешительных (регистрационных) документов, выданных уполномоченными органами государственной власти (Роскомнадзор, Роспотребнадзор) в случае размещения оборудования, требующего получения указанных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - На ОДН должна быть нанесена маркировка (Рис. 1).

    - Обязанность по нанесению маркировки и актуализации указанной в ней информации возлагается на эксплуатирующую ОДН организацию.

    - Типовой макет маркировки должен быть согласован с департаментом городского хозяйства и управлением информатизации и связи администрации города Сочи.

    - Маркировка должна размещаться в нижней части ОДН, не более 2-х метров от уровня земли.

    - Все надписи маркировки должны быть выполнены на русском языке.

    - На маркировке должен быть указан идентификационный номер ОДН, наименование и контактный телефон эксплуатирующей ОДН организации и нанесен QR-код.

    - В QR-коде маркировки должна быть закодирована ссылка на страницу Интернет-сайта эксплуатирующей ОДН организации со следующей информацией:

- Наименование и контактные данные владельца/балансодержателя ОДН.

- Наименование и контактные данные эксплуатирующей ОДН организации.

- Наименование и контактные данные владельца/владельцев оборудования, размещенного на ОДН и функциональное назначение оборудования (например: базовая станция сотовой связи, комплекс уличной звукофикации МЧС, городская система видеонаблюдения и т.п.).

    - Страница Интернет-сайта эксплуатирующей ОДН организации должна обеспечивать возможность направления обращений заявителей к эксплуатирующей ОДН организации и получения ответов, в том числе по следующим вопросам:

- Получить копии или реквизиты разрешительной документации на установку ОДН.

- Получить копии или реквизиты разрешительных (регистрационных) документов Роскомнадзора и Роспотребнадзора, подтверждающие законность размещения и безопасную для здоровья человека эксплуатацию оборудования - в случае размещения оборудования, требующего получения указанных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Проинформировать/направить жалобу на несоответствие ОДН требованиям настоящих Требований, неудовлетворительное техническое состояние ОДН, недопустимые акустические шумы оборудования, и другие (с возможностью загрузки фотографий и видео).

- Требования к внешнему виду

  - Максимально допустимая высота ОДН – не более 30 метров.

  - Не допускается установка ОДН высотой более 16 метров ближе, чем 35 метров друг от друга. Данное требование не распространяется на ОДН, установленные по разные стороны проезжей части дороги.

  - На ОДН и оборудовании не должно быть следов коррозии. Для защиты от коррозии все металлоконструкции должны быть оцинкованы или иметь защитное полимерное покрытие.

  - Оборудование, включая климатические шкафы и крепеж, должно быть окрашено в тон цвета ОДН, за исключением информационных панелей, объективов видеокамер, солнечных панелей и т.п. В верхней трети ОДН допускается размещение оборудования светлых тонов серого или белого цвета (Рис. 2).

  - Оборудование должно быть сгруппировано в одной горизонтальной плоскости по габаритам и расположено симметрично друг к другу относительно оси ОДН (Рис. 3).

    - Не допускается размещение оборудования на ОДН ниже 2,5 метров от уровня земли.

  - Габаритные размеры оборудования должны быть минимально возможными.

    - Размеры климатических шкафов не должны превышать значений:

- 800мм х 900мм х 1000мм.

    - На ОДН высотой от 16 метров допускается размещать не более четырех климатических шкафов (Рис. 4).

    - На ОДН высотой до 16 метров допускается размещать не более двух климатических шкафов (Рис. 5).

  - Кабельные трассы (фидер РРС, ВЧ, оптические кабели, электрические кабели и т.п.) должны быть по возможности проложены внутри тела ОДН.

    - В верхней трети ОДН допускается монтаж кабельных трасс на внешней стороне ОДН в жгутах (с соблюдением рядности) или в коробах, при условии покраски проложенных кабелей, коробов и элементов крепления в тон цвета с ОДН (Рис. 6).

    - В нижней и средней трети ОДН допускается монтаж кабельных трасс на внешней стороне ОДН только в коробах, с покраской коробов и элементов их крепления в тон цвета с ОДН (Рис. 7).

    - Внешние кабели должны быть без муфт и без образования петель запаса, с минимально допустимыми радиусами изгиба (Рис. 8).

  - В отдельных случаях (например, видовые и исторические места в городе) и на отдельных территориях департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи по согласованию с управлением информатизации и связи администрации города Сочи вправе установить дополнительные требования и ограничения по внешнему виду ОДН:

    - Разместить на ОДН оборудование с минимально возможными габаритами (Рис. 9).

    - Камуфлировать оборудование или отдельные элементы оборудования. Использовать цилиндрические антенны или радиопрозрачные кожухи для антенн и другого оборудования (Рис. 10).

    - Разместить часть элементов оборудования вне ОДН (за исключением антенно-фидерных устройств, видеокамер и т.п.):

- в колодцах или других сооружениях, расположенных ниже уровня земли (Рис. 11);

- на улице, в специально отведенных технологических зонах (Рис. 12);

- в технологических помещениях близлежащих зданий (Рис. 13).

Рис. 1 Маркировка ОДН.

Рис. 2 Окраска оборудования и крепежа в цвет ОДН.

Рис. 3 Симметричное размещение оборудования на ОДН.

Рис. 4 Ограничение по количеству климатических шкафов на ОДН

высотой более 16м.

Рис. 5 Ограничение по количеству климатических шкафов на ОДН

высотой менее 16м.

Рис. 6 Монтаж кабельных трасс в верхней трети ОДН

в жгутах (с соблюдением рядности) или в коробах.

Рис. 7 Монтаж кабельных трасс в нижней и средней трети ОДН

в коробах.

Рис. 8 Исключение петель запаса и муфт.

Рис. 9 Размещение компактного оборудования на ОДН

в видовых и исторических местах.

Рис. 10 Камуфлирование оборудования на ОДН.

Рис. 11 Размещение части оборудования вне ОДН

в колодцах или других сооружениях, расположенных ниже уровня земли.

Рис. 12 Размещение части оборудования вне ОДН

на улице в специально отведенных технологических зонах.

Рис. 13 Размещение части оборудования вне ОДН

в технологических помещениях близлежащих зданий.

Начальник управления информатизации

и связи администрации города Сочи Р.Р. Кашапов