ООО «Архивариус»

Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 12

archivar.ru

Проект межевания территории под многоквартирный жилой дом в городе Сочи, расположенный по адресу: Российская Федерация, МКД, г.Сочи, Лазаревский район, ул.Батумское шоссе, 25

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта

Текстовая часть

Шифр: А-50.932-18 ПМТ.ТЧ

Заказчик: Администрация города Сочи

Директор ООО «Архивариус»                                                                 К. Н. Гребенщиков

Магнитогорск – Сочи, 2020 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Шифр | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект межевания территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Текстовая часть | А-50.932-18 ПМТ.ТЧ |  |
|  | Чертеж межевания территории | А-50.932-18 ПМТ.ОЧП-1 | 1:500 |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры | А-50.932-18 ПМТ.МОП-1 | 1:10000 |
|  | Чертеж по обоснованию межевания территории: границы существующих земельных участков, местоположение существующих объектов капитального строительства. | А-50.932-18 ПМТ.МОП-2 | 1:500 |
|  | Чертеж по обоснованию межевания территории: границы зон с особыми условиями использования территорий, границы особо охраняемых природных территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. | А-50.932-18 ПМТ.МОП-2 | 1:500 |

Запись главного архитектора

Настоящий проект разработан с соблюдением действующего законодательства в области архитектурной деятельности и градостроительства, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Проект межевания соответствует требованиям гл.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

Главный архитектор проекта _________________Е.С. Левшунова

Состав участников проекта

| Директор, главный архитектор ООО «Архивариус», канд. арх., доц., член САР РФ | К.Н. Гребенщиков |
| --- | --- |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №1, ГАП | Е.С. Левшунова |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №2, ГАП | А.С. Компаниец |
| Архитекторы | Д.С. Герасева Д.Р. Каримова А.С. Мунасова Д.Г. Боровская |
| Инженеры-проектировщики | В.В. Герасина В.Г. Гаврилова |
| Инженеры-градостроители | П.В. Гинтер А.И. Красноперов А.О. Якубова Г.А. Чистоступов А.С. Волкова |
| Кадастровые инженеры | А.А. Лобанова Р.М. Мухатметгалин |
| Инженер технического отдела | Т.Ю. Данилейко |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1. Характеристика территории, на которую осуществляется межевание	6

2. Сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания	10

2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования	12

2.2 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории	13

2.3 Ведомость координат проекта межевания	13

3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд	15

Чертеж межевания территории	17

Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры	18

Чертеж по обоснованию межевания территории: границы существующих земельных участков, местоположение существующих объектов капитального строительства.	19

Чертеж по обоснованию межевания территории: границы зон с особыми условиями использования территорий, границы особо охраняемых природных территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.	20

4. Основные технико–экономические показатели	21

Приложения

| Приложение №1 | Постановление о подготовке документации по планировке территории Техническое задание на разработку документации по планировке территории |
| --- | --- |
| Приложение №2 | Анкета многоквартирного дома (по данным управляющей компании) |
| Приложение №3 | Технический паспорт БТИ |
| Приложение №4 | Сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |
| Приложение №5 | Согласование проектной документации от Управления государственной охраны объектов культурного наследия Администрации Краснодарского края №78-19-12275/18 от 15.11.2018 г. |

# ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу Администрации города Сочи  (Муниципальный контракт №1/ОК/ДАГиБ/2018 от «07» августа 2018г.) в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 г. № 244);

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами;

- Приказом Министерства регионального развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.10.2010 № 503 «Об установлении требований к формату документов, представляемых в электронном виде в процессе информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости»;

- Приказом от 1.08.2014 г. № П/369 "О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде";

- Законом Краснодарского края №1540-КЗ от 21.07.2008 «Градостроительный кодекс Краснодарского края»;

- Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края №78 от 16.04.2015;

- Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город-курорт Сочи, утвержденными решением Городского Собрания Сочи №221 от 26.12.2017 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город-курорт Сочи»;

- Приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 №78 (ред. от 13.03.2017) "Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края" (далее – НГП).

При разработке документации по проекту межевания территории использованы следующие материалы:

1. Утвержденная градостроительная документация:

- Генеральный план городского округа «город Сочи», утвержденный решением Городского Собрания Сочи № 21 от 20.03.2012 «О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи от 14.07.2009 №89 «Об утверждении генерального плана городского округа города Сочи» (далее – ГП);

- Правила землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Сочи – утвержденные Городским собранием Сочи решение от 29.12.2009 г. № 202 (далее – ПЗЗ).

2. Исходные данные, выданные Администрацией г.Сочи, в т.ч. техническое задание, топографическая съемка масштаба 1:500.

Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, предусмотренные частью 4 статьи 56 ГК РФ за исключением сведений, отнесенных федеральными законами к категории ограниченного доступа (в соответствии частью 8 статьи 56 ГК РФ).

3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю.

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-23), а также в соответствии с местной системой координат г.Сочи;

2) с использованием цифрового топографического плана М 1:500, соответствующего действительному состоянию местности на момент разработки (выполнен ООО «Архивариус» в 2018 г.).

# 1. Характеристика территории, на которую осуществляется межевание

Проект межевания территории под многоквартирный жилой дом в городе Сочи, расположенный по адресу: Российская Федерация, МКД, г.Сочи, Лазаревский район, ул.Батумское шоссе, 25 выполнен для застроенной территории в целях определения местоположения границ образуемого земельного участка.

Современное использование

Территория находится на северо-востоке от пересечения ул.Батумское шоссе и ул.Шишкина в Лазаревском районе, г.Сочи. Проект межевания территории разрабатывается для проведения кадастровых работ в целях постановки на государственный кадастровый учет земельного участка под многоквартирным жилым домом.

Ориентировочная площадь в границах проекта межевания – 0,86 Га.

Категория земель - земли населенных пунктов.

Согласно топографической съемке на проектируемой территории проложены существующие инженерные коммуникации: кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, водопровод и канализация, подземные кабельные сети связи, тепловые сети, газопровод среднего давления, а также сооружения инженерной инфраструктуры, жилые здания.

Рассматриваемый объект представляет собой земельный участок, с расположенными на нем пятиэтажным жилым многоквартирным домом со встроенно-пристроенными помещениями. Представляет собой здание типовой серии 1-335. Здание построено в 1969 году, количество жилых помещений – 85, нежилых помещений – нет. Общая площадь дома – 5687,10 м2, из них жилых помещений – 4007,60 м2.

Согласно результатам инвентаризации, на земельном участке расположены следующие объекты:

Таблица 1

Перечень объектов по данным БТИ

| № | Наименование | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | Площадка | 57,6 |
|  | Площадка | 61,1 |
|  | Гараж металлический | 17,0 |
|  | Гараж металлический | 20,1 |
|  | Гараж металлический | 21,5 |
|  | Гараж металлический | 15,6 |
|  | Гараж металлический | 15,5 |
|  | Гараж металлический | 21,5 |
|  | Площадка бетонная | 527,8 |
|  | Площадка бетонная | 59,2 |
|  | Детская площадка | 92,4 |
|  | Дорожка бетонная | 10,4 |
|  | Дорожка бетонная | 15,0 |
|  | Ограждение деревянное штакетник | 9,5 |
|  | Калитка деревянная | 1,2 |
|  | Ступеньки бетонные | 2,4 |
|  | Люки | 18 шт. |
|  | Ливневая | 2 шт. |

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город-курорт Сочи, территория, в границах проекта межевания, расположена в территориальной зоне «Ж-4» – Многоэтажная жилая застройка высотой до 36м.

Согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города-курорта Сочи территория проектирования расположена в границах:

- в границах зон охраны памятников истории и культуры: в границах территории исторического поселения регионального значения в соответствии с Законом Краснодарского края от 23.07.2015 №3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории Краснодарского края»;

- в границах водоохранных зон: «ВД» - водоохранная зона р.Дагомыс. «ПР» - прибрежная зона р.Дагомыс – 50м. Размере береговой полосы общего пользования р.Дагомыс – 20м;

- в границах территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: узлы (участки) возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, возникших в результате проявления экзогенных геологических процессов. «ОГП-О» - оползневых процессов. Разломы;

- в санитарно-защитных зонах от техногенных стационарных источников: зона «ГД» - зона шумового воздействия от городских и внешних автодорог;

- в зоне округа горно-санитарной охраны курорта (утв. Пр. Минздрава РСФСР от 21.10.69 №297: вторая;

- в охранной зоне Сочинской гидрометеообсерватории.

- охранные зоны существующих инженерных сетей.

Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, границы территорий по формам собственности, данные о собственниках земельных участков сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю.

Земельные участки, сведения о которых содержатся в реестре прав на недвижимое имущество, но границы которых не определены отсутствуют.

Ранее разработанная документация по планировке территории отсутствует.

Таблица 2

Перечень земельных участков, граничащих с образуемым земельным участком

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение | Разрешенное использование | Форма собственности |  | Общая площадь земельного участка (кв.м) |  | Статус |  | Объект капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый квартал 23:49:0402008 КПТ («16» августа 2018 г. № 23/ИСХ/18-1577314) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 23:49:0125008:1034 | край Краснодарский, г. Сочи, р-н Лазаревский, п. Дагомыс, ул. Гайдара, 11 | Для обеспечения эксплуатации существующих зданий, строение и сооружений гимназии |  | - | 19 098 кв. м | Ранее учтенный |  | - |  |
| 2 | 23:49:0125008:1031 | край Краснодарский, г. Сочи, р-н Лазаревский, ш. Батумское, 25а | Для обеспечения эксплуатации существующих зданий и сооружений |  | - | 17 168 кв. м | Ранее учтенный |  | Тип:Здание 23:49:0125008:1367 Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский р-н, ш. Батумское, д. 25а |  |
| 3 | 23:49:0125008:74 | край Краснодарский, город Сочи, район Лазаревский, микрорайон Дагомыс, по улице Батумское шоссе, № 23 блок "А" | для размещения и эксплуатации многоквартирного дома |  | - | 2 620 кв. м | Учтенный |  | - |  |
| 4 | 23:49:0125008:75 | край Краснодарский, город Сочи, район Лазаревский, микрорайон Дагомыс, улица Батумское Шоссе, №23 Б | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |  | - | 2 614 кв. м | Учтенный |  | - |  |
| 5 | 23:49:0125008:69 | край Краснодарский, г. Сочи, район Лазаревский, ул. Батумское шоссе, 25 | Для эксплуатации нежилого здания-магазин, литер К |  | - | 100 кв. м | Учтенный |  | - |  |

Проектное решение

Проект межевания застроенной территории осуществляется в целях установления границ застроенного многоквартирным жилым домом земельного участка. Граница образуемого земельного участка устанавливается границам смежных земельных участков и границам благоустройства, сложившегося за годы эксплуатации многоквартирного жилого дома, с учетом доступа ко всем существующим и образованным земельным участкам.

При разработке проекта межевания территорий в границы земельного участка включаются территории:

- под зданиями и сооружениями;

- занимаемыми благоустройством и озеленением;

- пешеходных дорог и проходов к зданиям и сооружениям.

Основные положения проекта межевания территории:

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2017) ст. 11.3 образование земельного участка в границах элемента планировочной структуры – территории (в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 05.11.15 №171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов»), застроенного многоквартирными домами, будет производится на основании утвержденного проекта межевания.

Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома образовывается из состава неразграниченных земель, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 N 189-ФЗ (ред. От 01.07.2017) "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", ст. 16 - в существующей застройке поселений земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, является общей долевой собственностью собственников помещений в многоквартирном доме.

Предусматривается образование земельного участка для обеспечения эксплуатации многоквартирного жилого дома. Площадь образуемого земельного участка – 4 212 кв.м.

Образуемый земельный участок имеет непосредственный доступ к землям (территориям) общего пользования.

# 2. Сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания

Проект межевания территорий разрабатывается для застроенных и подлежащих застройке территорий. Подготовка проекта межевания разработана с целью обоснования оптимальных размеров и границ земельных участков для существующих объектов капитального строительства.

Основными задачами проекта межевания являются:

- определение местоположения границ образуемого земельного участка, под существующий многоквартирный жилой дом;

- обоснование оптимальных размеров образуемых земельных участков;

- определение видов разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки и градостроительными регламентами.

- границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним.

При определении границ земельных участков использовались следующие материалы:

1. Красные линии и линии градостроительного регулирования.

2. Кадастровые планы территорий с номерами: 23:49:0402008, 23:49:0402007.

Принцип расчета площадей и формирования границ образуемого земельного участка основан на необходимости создания благоприятной среды проживания, обеспечения гражданских прав, условий доступа к объектам, их содержание и обслуживание.

Алгоритм расчета площади земельного участка для многоквартирного жилого дома:

1. Расчет площади в соответствии с СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

2. Проверка на соответствие градостроительным регламентам в ПЗЗ;

3. Выбор диапазона площади участка для проектирования границ, которые бы соответствовали действующим нормативным документам;

4. Анализ существующего использования территории и документов БТИ, проверка на соответствие расчетам по п.3;

5. В случае возможности - установление границ по фактическому использованию;

6. В случае невозможности установления нормируемых границ, обоснование уменьшения площади земельного участка.

Методика расчета, изложенная в прил.В СП 42.13330.2016, табл.42 НГП предназначена для расчета приусадебных и приквартирных участков. В соответствии с действующими и отмененными документами, а также исходя из контекста, истории нормирования, в данной методике подразумеваются участки для индивидуального использования отдельными квартирами, т.е. индивидуальный, приусадебный, приквартирный земельные участки являются синонимами. Также данные документы не содержат методик расчета для зданий выше 5-ти этажей, зданий секционного, коридорного типов. Исходя из вышеперечисленного, данная методика не может применяться для расчета площади земельного участка для многоквартирных жилых домов.

Площадь земельных участков под многоквартирный жилой дом принималась путем расчета размеров земельных участков в кондоминиумах. Расчет размеров земельных участков в кондоминиумах производился на основании СП 30-101-98. Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, в основу определения которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений в данном кондоминиуме на удельный показатель земельной доли по формуле:

Sнорм.к = Sк х Уз.д. где

Sнорм.к - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2;

Sк - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2;

Уз.д. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности.

При определении границ земельного участка предусмотрено включение в его границы всех необходимых для функционирования объекта недвижимого имущества элементов территории: территории под застройку; проезды и пешеходные проходы, ведущие к зданиям и сооружениям; территории придомового озеленения и т.п.

Расчет производился с учетом минимальной обеспеченности общей площадью 18 м2, в соответствии с действующими нормативами на год постройки (СНиП II-К.2-62) - для пятиэтажных зданий Уз.д. = 1,52. Рекомендуемые показатели для уплотнения застройки для пятиэтажных зданий Уз.д. = 0,88. Рекомендуемые показатели для уплотнения застройки для пятиэтажных зданий при жилищной обеспеченности 30 м2 Уз.д. = 0,528.

Таблица 3

Расчет площади земельного участка для многоквартирного жилого дома

| № объек та | Объект | Sк, м2 | Sуч.конд., м2 | Sуч.конд.упл., м2 | Sуч.конд.жил., м2 | Проектное решение, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РФ, МКД, г.Сочи, Лазаревский район, ул.Батумское шоссе, 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Жилой дом | 4007,60 | 6091,55 | 3526,69 | 2116,01 | 4212 |

Sуч.конд. – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме (Sнорм.к ) с учетом года постройки;

Sуч.конд.упл. – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме (Sнорм.к) с учетом рекомендуемых показателей для уплотнения застройки.

Sуч.конд.упл.жил. – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме (Sнорм.к) с учетом рекомендуемых показателей для уплотнения застройки и планируемой жилищной обеспеченности в соответствии с табл.31 НГП на 2020 г. – 30 м2.

Расчет участков под объекты и проверка на соответствие градостроительным регламентам производились в соответствии с ПЗЗ. Для территориальных зон установлены следующие регламенты:

- Ж-4 многоэтажная жилая застройка до 36 м, максимальный процент застройки - 40 %; минимальный отступ от границ земельного участка – 5 м, минимальный коэффициент озеленения – 15 %, максимальная высота здания до конька крыши – 36 м.

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действующих в период застройки, указанных территорий.

Таблица 4

Расчет площади земельного участка в соответствии ПЗЗ

| № объекта | Объект | Площадь з.у., кв.м | Площадь застройки, кв.м | Sуч. (min коэф-т застройки) | Sуч.max коэф-т застройки | Проектное решение, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РФ, МКД, г.Сочи, Лазаревский район, ул.Батумское шоссе, 25 |  |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Жилой дом (зона Ж-4) | - | 1106,0 | не установлен | 2765,0 | 4212 |

В соответствии с ПЗЗ, минимальная площадь участка исходя из коэффициента застройки – 2765,0 м2.

Таким образом, минимальная расчетная площадь участка – 2765,0 м2, максимальная - 6091,55 м2.

Площадь участка принята в соответствии с фактическим использованием, сложившейся градостроительной и архитектурной застройкой: в границы участка включены проходы и проезды, элементы благоустройства и другие компоненты, обеспечивающие функционирование жилого дома и комфортное проживание жителей. Образуемый земельный участок граничит:

- с северной стороны с земельным участком с кадастровым номером 23:49:0125008:1034;

- с восточной стороны с охранной зоной, установленной ГКН: 23.49.2.1353 - КЛ 10 КВ от ТП-90-148;

- с южной стороны с территорией общего пользования (проезд к объектам капитального строительства);

- с западной стороны с территорией общего пользования (проезд к объектам капитального строительства).

Площадь сформированного земельного участка соответствует расчетным показателям по СП 30-101-98 и ПЗЗ и находится в диапазоне допустимой расчетной площади.

## 2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Проектом межевания предусматривается образование земельного участка в целях установления границ застроенного многоквартирным жилым домом земельного участка.

Проектом предусмотрен 1 этап межевания территории. Принцип расчета площадей и формирование границ образуемого земельного участка, основан на необходимости создания благоприятной среды проживания, обеспечения гражданских прав, условий доступа к объектам, их содержание и обслуживание.

Расположение и нумерацию образуемого земельного участка см. «Чертеж межевания территории» (утверждаемая часть) (л. ПМТ.ОЧП-1).

Таблица 5

Ведомость образуемых земельных участков

| № | Кадастровый номер | Адрес | Площадь, кв.м | Возможный способ образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образуемые земельные участки |  |  |  |  |
| РФ, МКД, г.Сочи, Лазаревский район, ул.Батумское шоссе, 25 |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | - | МКД, г.Сочи, Лазаревский район, ул.Батумское шоссе, 25 | 4212 | Вновь образованный |

## 2.2 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

- Таблица 6

Перечень видов разрешенного использования образуемых земельных участков

| Условный номер земельного участка | Площадь, кв.м. | Вид разрешенного использования земельных участков |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В соответствии с «Правилами землепользования и застройки на территории Муниципального образования город-курорт Сочи», утв. решением Городского Собрания Сочи от 29.12.2009 №202 (актуальная редакция) | В соответствии с классификатором, утв. Министерством регионального развития РФ от 01.09.2014 № 540 |
| :ЗУ1 | 4212 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |

## 2.3 Ведомость координат проекта межевания

Схема образуемого земельного участка

Таблица координат характерных точек границ образуемых земельных участков в местной системе координат г.Сочи

- РФ, МКД, г.Сочи, Лазаревский район, ул.Батумское шоссе, 25

| Условный номер образуемого земельного участка |  | :ЗУ1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория земель |  | Земли населенных пунктов |  |
| Территориальная зона |  | Ж-4 |  |
| Вид разрешенного использования в соответствии с «Правилами землепользования и застройки на территории Муниципального образования город-курорт Сочи», утв. решением Городского Собрания Сочи от 29.12.2009 №202 (актуальная редакция) |  | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  |
| Вид разрешенного использования в соответствии с классификатором, утв. Министерством регионального развития РФ от 01.09.2014 № 540 |  | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  |
| Площадь образуемого земельного участка, кв.м. |  | 4 212 |  |
| Координаты поворотных точек образуемого земельного участка |  |  |  |
| Номер точки | Х, м | У, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м |
| 1 | 51894.06 | 52824.84 |  |
| 2 | 51872.11 | 52869.99 |  |
| 3 | 51819.2 | 52844.36 |  |
| 4 | 51823.43 | 52834.96 |  |
| 5 | 51788.67 | 52819.75 |  |
| 6 | 51785.18 | 52818.25 |  |
| 7 | 51796.66 | 52788.8 |  |
| 1 | 51894.06 | 52824.84 |  |

Таблица координат характерных точек границ образуемых земельных участков в МСК-23

- РФ, МКД, г.Сочи, Лазаревский район, ул.Батумское шоссе, 25

| Условный номер образуемого земельного участка |  | :ЗУ1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория земель |  | Земли населенных пунктов |  |
| Территориальная зона |  | Ж-4 |  |
| Вид разрешенного использования в соответствии с «Правилами землепользования и застройки на территории Муниципального образования город-курорт Сочи», утв. решением Городского Собрания Сочи от 29.12.2009 №202 (актуальная редакция) |  | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  |
| Вид разрешенного использования в соответствии с классификатором, утв. Министерством регионального развития РФ от 01.09.2014 № 540 |  | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  |
| Площадь образуемого земельного участка, кв.м. |  | 4 212 |  |
| Координаты поворотных точек образуемого земельного участка |  |  |  |
| Номер точки | Х, м | У, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м |
| 1 | 326054.94 | 2192836.17 |  |
| 2 | 326031.9 | 2192880.79 |  |
| 3 | 325979.61 | 2192853.9 |  |
| 4 | 325984.07 | 2192844.61 |  |
| 5 | 325949.68 | 2192828.56 |  |
| 6 | 325946.23 | 2192826.98 |  |
| 7 | 325958.42 | 2192797.8 |  |
| 1 | 326054.94 | 2192836.17 |  |

# 3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования – отсутствуют.

Согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города-курорта Сочи № от земельный участок не граничит с существующими красными линиями. Таким образом, изменение красных линий не предусматривается.

В соответствии с ПЗЗ для территориальной зоны Ж-4 установлен отступ от границы земельного участка не менее 5 м. Вместе с тем часть строений, расположенных на образуемом земельном участке, выходят за границу отступа. Для таких строений отступ формируется по внешнему контуру такого строения.

Сведения о частях образуемого земельного участка

Образуемый земельный участок полностью расположен в границах зон с особыми условиями использования территории:

Таблица 7

Перечень зон с особыми условиями использования территории

| № | Кадастровый номер | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| РФ, МКД, г.Сочи, Адлерский район, ул.Батумское шоссе, 25 |  |  |  |
| 1 | - | в границах зон охраны памятников истории и культуры: в границах территории исторического поселения регионального значения в соответствии с Законом Краснодарского края от 23.07.2015 №3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории Краснодарского края» | 0,4212 |
| 2 | - | - в границах водоохранных зон: «ВД» - водоохранная зона р.Дагомыс. «ПР» - прибрежная зона р.Дагомыс – 50м. Размере береговой полосы общего пользования р.Дагомыс – 20м | - |
| 3 | - | в границах территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: узлы (участки) возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, возникших в результате проявления экзогенных геологических процессов. «ОГП-О» - оползневых процессов. Разломы. | 0,4212 |
| 4 | - | в санитарно-защитных зонах от техногенных стационарных источников: зона «ГД» - зона шумового воздействия от городских и внешних автодорог | - |
| 5 | - | в зоне округа горно-санитарной охраны курорта (утв. Пр. Минздрава РСФСР от 21.10.69 №297: вторая | 0,4212 |
| 6 | - | в охранной зоне Сочинской гидрометеообсерватории. | - |

# Чертеж межевания территории

# Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры

# Чертеж по обоснованию межевания территории: границы существующих земельных участков, местоположение существующих объектов капитального строительства.

# Чертеж по обоснованию межевания территории: границы зон с особыми условиями использования территорий, границы особо охраняемых природных территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

# 4. Основные технико–экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2018 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории, всего | га | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Территория, подлежащая межеванию - всего | га | 0,0 | 0,42 |
| 2.1 | Участков жилых зон, в т.ч.: | га | 0,0 | 0,42 |
|  | Образуемый земельный участок под многоквартирный жилой дом (:ЗУ1) | -"- | 0,0 | 0,42 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию | га | 0,86 | 0,44 |

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5